Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

| 1 | Назва предмета закупівлі | Металопластикові вікна, металопластикові двері, металеві двері та супутня продукція ДК 021:2015: 44210000-5 — Конструкції та їх частини |
| --- | --- | --- |
| 2 | Вид процедури | Відкриті торги з особливостями |
| 3 | Ідентифікатор закупівлі | UA-2023-07-18-010404-a |
| 4 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Металопластикові вікна: 1. Профіль: ПВХ 6-ти камерний, монтажна глибина не менше 70 мм, товщина зовнішньої стінки – не менше 2,5 мм, колір білий. 2. Склопакет: 2-камерний, енергозберігаючий - 32 мм, формула: 4і-12ar-4-8ar-4і. 3. Фурнітура: поворотно- відкидна, ручка віконна біла. 4. Армування профіля ПВХ: п-подібне не менше 1,2 мм. 5. Приведений опір теплопередачі: не менше 0,90 м2 К/Вт. Металопластикові вікна відкривні - ширина 1660 мм х висота 3100мм –5 шт. Металопластикові вікна відкривні - ширина 1150 мм х висота 2100мм –5 шт. Металопластикові вікна відкривні арочні - ширина 1150 мм х висота 800мм –1 шт. Металопластикові вікна відкривні - ширина 1750 мм х висота 2600мм –3 шт. Металопластикові вікна відкривні - ширина 1320 мм х висота 1780мм –1 шт. Підвіконня ПВХ із заглушками, колір білий: Ширина 600 мм х довжина 1760 мм – 5 шт. Ширина 600 мм х довжина 1300 мм – 6 шт. Ширина 350 мм х довжина 1900 мм – 3 шт. Ширина 250 мм х довжина 1420 мм – 1 шт. Відлив металічний із заглушками, колір білий: Ширина 240 мм х довжина 1660 мм – 5 шт. Ширина 240 мм х довжина 1150 мм – 5 шт. Ширина 240 мм х довжина 1150 мм – 1 шт. Ширина 200 мм х довжина 1800 мм – 3 шт. Ширина 150 мм х довжина 1370 мм – 1 шт. Металопластикові вхідні двері: 1.Профіль ПВХ дверний, монтажна глибина не менше 60 мм, ширина стулки не менше 92 мм, товщина зовнішньої стінки –2,5 мм., колір білий. 2. Сендвіч-панель 24 мм. 3. Фурнітура: замок нажимний, серцевина к/к. 4. Товщина армування дверного профіля: квадратне не менше 1,5 мм. 5. Додатково: алюмінієвий поріг. Металопластикові вхідні двері - ширина 860 мм х висота 2020 мм – 1 шт.; Металопластикові вхідні двері - ширина 850 мм х висота 2080 мм – 1 шт.; Металопластикові вхідні двері - ширина 930 мм х висота 2200 мм – 1 шт.; Металопластикові вхідні двері - ширина 900 мм х висота 2170 мм – 2 шт.; Металопластикові вхідні двері - ширина 800 мм х висота 2070 мм – 1 шт.; Металопластикові вхідні двері - ширина 1650 мм х висота 2500 мм – 1 шт.; Металопластикові вхідні двері - ширина 1040 мм х висота 2300 мм – 1 шт.; Металопластикові вхідні двері - ширина 960 мм х висота 2250 мм – 1 шт. Металопластикова перегородка: 1. Профіль: ПВХ 5-ти камерний, монтажна глибина не менше 60 мм, товщина зовнішньої стінки – не менше 2,5 мм, колір білий. 2. Сендвіч-панель 24 мм. 3. Фурнітура: замок сантехнічний. 4. Армування профіля ПВХ: п-подібне не менше 1,2 мм. 5. Додатково: алюмінієвий поріг. Металопластикова перегородка відкривна - ширина 3120 мм х висота 2000 мм – 1 шт. Металопластикові зовнішні вхідні двері: 1.Профіль ПВХ дверний, монтажна глибина не менше 60 мм, ширина стулки не менше 116 мм, товщина зовнішньої стінки –2,5 мм., колір білий. 2. Склопакет: 2-камерний, енергозберігаючий - 32 мм, формула: 4і-8ar-4-12ar-4і /Сендвіч-панель 32 мм. 3. Фурнітура: замок роликовий, серцевина к/к. 4. Товщина армування дверного профіля: квадратне не менше 2,0 мм. 5. Додатково: алюмінієвий поріг, дотягувач, ручка офісна. Металопластикові вхідні двері - ширина 1640 мм х висота 3400 мм – 1 шт. Металеві протипожежні двері: 1. Рама – Профіль 80*40, виконання з лиштвою, заповнена мінеральною ватою. 2. Полотно суцільно гнуте з листа не менше 2 мм., задній лист не менше 2 мм., товщина полотна – 40-45 мм., внутрішнє заповнення – мінеральна вата. 3. Ущільнювач вогнетривкий (ущільнювач від гарячого диму (термостійкий ущільнювач) та гумовий від холодного диму. 4. Замок протипожежний (циліндр к/к), ручки стальні з покриттям із термостійкого пластика. 5. Фарбування епоксидно-поліефірною порошковою фарбою сірого кольору. 6. Протипожежна бірка EI30. Металеві протипожежні двері – ширина 860 мм х висота 2050 мм – 1 шт. Місце поставки Товару: 82100, Львівська обл. м. Дрогобич, вул. Івана Франка, 24 (Спортзал) |
| 5 | Обґрунтування розміру бюджетного призначення | Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку до кошторисів за загальним та спеціальним фондами ДДПУ на 2022 рік і складає 550 000,00грн |
| 6 | Очікувана вартість предмета закупівлі | 550 000,00 грн з ПДВ |
| 7 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Очікувана вартість закупівлі сформована відповідно до комерційних пропозицій, отриманих від виробників та офіційних представників виробників зазначеної продукції |