Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

| 1 | Назва предмета закупівлі | «Вікна та двері металопластикові, двері металеві» Код ДК 021:2015 – 44220000-8 Столярні вироби |
| --- | --- | --- |
| 2 | Вид процедури | Відкриті торги з особливостями |
| 3 | Ідентифікатор закупівлі | UA-2023-05-03-004570-a |
| 4 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Технічні характеристики мають відповідати технічним вимогам товару або бути кращими. Гарантійний термін на товар повинен складати не менше 5 (п’яти) років. У складі пропозиції Учасник повинен надати довідку із зазначенням гарантійного терміну пропонованого ним товару. Металопластикові вікна: 1. Профіль: ПВХ 6-ти камерний, монтажна глибина не менше 70 мм, товщина зовнішньої стінки – не менше 2,5 мм, колір білий. 2. Склопакет: 2-камерний, енергозберігаючий - 32 мм, формула: 4і-12ar-4-8ar-4і. 3. Фурнітура: поворотно- відкидна, ручка віконна біла. 4. Армування профіля ПВХ: п-подібне не менше 1,2 мм. 5. Приведений опір теплопередачі: не менше 0,90 м2 К/Вт. Металопластикові вікна - ширина 800 мм х висота 2070 мм – 1 шт. (відкривні), Металопластикові вікна - ширина 1280 мм х висота 1440 мм – 2 шт. (відкривні), Металопластикові вікна - ширина 1480 мм х висота 1440 мм – 1 шт. (відкривні), Металопластикові вікна - ширина 1450 мм х висота 1440 мм – 34 шт. (відкривні), Металопластикові вікна - ширина 2040 мм х висота 1440 мм – 9 шт. (відкривні), Металопластикові вікна - ширина 860 мм х висота 1120 мм – 15 шт. (відкривні), Металопластикові вікна - ширина 860 мм х висота 540 мм – 19 шт. (відкривні), Металопластикові вікна: 1. Профіль: ПВХ 5-ти камерний, монтажна глибина не менше 60 мм, товщина зовнішньої стінки – не менше 2,5 мм, колір білий. 2. Склопакет: моноскло 4мм. 3. Фурнітура: штульп, відкривна, ручка віконна біла. 4. Армування профіля ПВХ: п-подібне не менше 1,2 мм. Металопластикові вікна - ширина 960 мм х висота 1360 мм – 1 шт. (відкривні 2 стулки). Металопластикова конструкція, яка зєднюється між собою, складається: Металопластикові вхідні двері: 1.Профіль ПВХ дверний, монтажна глибина не менше 60 мм, ширина стулки не менше 92 мм, товщина зовнішньої стінки –2,5 мм., колір білий. 2. Склопакет 24 мм (4-16ar-4і)/сендвіч панель 24 мм. 3. Фурнітура: замок роликовий, серцевина к/к, ручка офісна 500. 4. Товщина армування дверного профіля: квадратне не менше 1,5 мм. 5. Додатково: алюмінієвий поріг, дотягувач. Металопластикові вхідні двері - ширина 800 мм х висота 2490 мм – 1 шт., Металопластикова конструкція: 1.Профіль ПВХ, монтажна глибина не менше 60 мм., товщина зовнішньої стінки –2,5 мм., колір білий. 2. Склопакет 24 мм (4-16ar-4і)/сендвіч панель 24 мм. 3. Товщина армування профіля: квадратне не менше 1,5 мм. Металопластикова конструкція – ширина 2750мм х висота 2490мм – 1 шт.(відкривна створка 600шир. х 500 вис.) Металопластикова конструкція – ширина 1160мм х висота 2490мм – 1 шт. Металопластикова конструкція – ширина 1700мм х висота 2490мм – 1 шт. Металопластикова конструкція – ширина 1500мм х висота 2490мм – 1 шт. Металопластикові вхідні двері: 1.Профіль ПВХ дверний, монтажна глибина не менше 60 мм, ширина стулки не менше 92 мм, товщина зовнішньої стінки –2,5 мм., колір білий. 2. Сендвіч панель 24 мм. 3. Фурнітура: замок одноточковий нажимний, серцевина к/к. 4. Товщина армування дверного профіля: квадратне не менше 1,5 мм. 5. Додатково: алюмінієвий поріг. Металопластикові вхідні двері - ширина 850 мм х висота 2020 мм – 1 шт., Металопластикові вхідні двері - ширина 850 мм х висота 2060 мм – 1 шт. Металопластикові вхідні двері - ширина 870 мм х висота 2050 мм – 1 шт. Металеві вхідні двері: 1. Рама – профільна труба 80*40 товщиною 1,8 - 2 мм., виконання з лиштвою приварною 70 мм, заповнена мін ватою; 2. Полотно - профільна створка 40*20 з листа 2 мм., задній лист 2 мм.; 3. Замок протипожежний (циліндр к/к), ручки стальні з покриттям із термостійкого пластика. 4. Фарбування епоксидно-поліефірною порошковою фарбою сірого кольору. Металеві вхідні двері - ширина 920 мм х висота 2050 мм – 1 шт., Металеві вхідні двері - ширина 1270 мм х висота 1950 мм – 1 шт., Металеві вхідні двері - ширина 1300 мм х висота 2100 мм – 1 шт., Металеві вхідні двері - ширина 870 мм х висота 1750 мм – 1 шт., Металеві двері (люк): 1. Рама – профільна труба 60*40 товщиною 1,5 мм., виконання з лиштвою приварною 70 мм, заповнена мін ватою; 2. Полотно - профільна створка 40*20 з листа 1,5 мм., задній лист 1,5 мм.; 3. Замок (циліндр к/к), ручка на планці. 4. Фарбування епоксидно-поліефірною порошковою фарбою сірого кольору. Металеві двері - ширина 1000 мм х висота 1160 мм – 2шт., Металеві вхідні двері протипожежні: 1. Рама – гнутий профіль з листа 2мм. виконання з лиштвою, шириною 80-85 мм. заповнена мін ватою. 2. Полотно суцільно гнуте з листа 2 мм., задній лист 2 мм., товщина полотна – 45мм., внутрішнє заповнення – теплоізоляційний вогнестійкий наповнювач (базальтова вата). 3. Ущільнювач вогнетривкий і60 (ущільнювач від гарячого диму (термостійкий ущільнювач) та гумовий від холодного диму. 4. Замок протипожежний (циліндр к/к), ручки стальні з покриттям із термостійкого пластика. 5. Фарбування епоксидно-поліефірною порошковою фарбою сірого кольору. 6. Клас вогнестійкості: ЕІ60. Металеві вхідні двері протипожежні - ширина 860 мм х висота 2050 мм – 1 шт. Відлив металічний із заглушками, колір білий: ширина 210 мм х довжина 800 мм – 1 шт., ширина 210 мм х довжина 1280 мм – 2 шт., ширина 210 мм х довжина 1480 мм – 1 шт., ширина 210 мм х довжина 1450 мм – 34 шт., ширина 210 мм х довжина 2040 мм – 9 шт., ширина 210 мм х довжина 860 мм – 34 шт. Місце поставки Товару: 82100, Львівська обл.. м. Дрогобич, вул. Володимира Великого 5 |
| 5 | Обґрунтування розміру бюджетного призначення | Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку до кошторисів за загальним та спеціальним фондами ДДПУ на 2022 рік і складає 1 060 582, 35 грн |
| 6 | Очікувана вартість предмета закупівлі | 1 060 582, 35 грн з ПДВ |
| 7 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Очікувана вартість закупівлі сформована відповідно до комерційних пропозицій, отриманих від виробників та офіційних представників виробників зазначеної продукції |