Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

| 1 | Назва предмета закупівлі | Металопластикові вікна, металопластикові двері та супутня продукція ДК 021:2015: 44210000-5 — Конструкції та їх частини |
| --- | --- | --- |
| 2 | Вид процедури | Відкриті торги |
| 3 | Ідентифікатор закупівлі | UA-2022-02-10-001985-b |
| 4 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Технічні характеристики мають відповідати технічним вимогам товару або бути кращими. Гарантійний термін на товар повинен складати не менше 5 (п’яти) років. У складі пропозиції Учасник повинен надати довідку із зазначенням гарантійного терміну пропонованого ним товару. Місце поставки: В.Великого,5 Дрогобич, Львівська область. Металопластикові вікна:загальна площа –129,36м2; кількість – 60 шт.; колір – білий. 1. Профіль: ПВХ 6-ти камерний, монтажна глибина не менше 70 мм, товщина зовнішньої стінки – не менше 2,6 мм. 2. Склопакет:2-камерний, енергозберігаючий - 40 мм, формула: 4-16arg-4-12arg-4i 3. Фурнітура: повортно-ухильна. 4. Приведений опір теплопередачі: 0,90 м2 К/Вт і більше. 5. Товщина армування віконного профіля: не менше 1.2 мм. Металопластикові вікна 60 шт, з них: 2 шт. – ширина 1280 мм х висота 1440 мм - відкривні 1 шт. – ширина 1480 мм х висота 1440 мм - відкривні 34 шт. – ширина 1450 мм х висота 1440 мм - відкривні 9 шт. – ширина 2040 мм х висота 1440 мм - відкривні 1 шт. – ширина 800 мм х висота 1400 мм - відкривні 6 шт. – ширина 2030 мм х висота 1400 мм - відкривні 7 шт. – ширина 1400 мм х висота 810 мм - відкривні Відливи металеві з заглушками: довжина – 94,48м/п; колір – білий. Металопластикові вікна:загальна площа – 25,161м2; кількість – 44 шт.; колір – білий. 1. Профіль: ПВХ 5-ти камерний, монтажна глибина не менше 60 мм, товщина зовнішньої стінки – не менше 2,5 мм. 2. Склопакет:1-камерний, товщиною 24 мм, формула: 4-16-4 3. Фурнітура: ухильна. 4. Товщина армування віконного профіля: не менше 1.2 мм. Металопластикові вікна 44 шт, з них: 15 шт. – ширина 860 мм х висота 1120 мм - відкривні 19 шт. – ширина 860 мм х висота 540 мм - відкривні 10 шт. – ширина 540 мм х висота 350 мм - відкривні Відливи металеві з заглушками: довжина – 29,24м/п; колір – білий. Металопластикові вікна:загальна площа – 2,32м2; кількість – 2 шт.; колір – білий. 1. Профіль: ПВХ 5-ти камерний, монтажна глибина не менше 60 мм, товщина зовнішньої стінки – не менше 2,5 мм. 2. Склопакет: МДФ плита товщиною 24 мм. 3. Фурнітура. замок короткий серцевина к/к. 4. Товщина армування віконного профіля: не менше 1.2 мм. Металопластикові вікна 2 шт, з них: 2 шт. – ширина 1160 мм х висота 1000 мм - відкривні Металопластикові вікна:загальна площа – 1,305м2; кількість – 1 шт.; колір – білий. 1. Профіль: ПВХ 5-ти камерний, монтажна глибина не менше 60 мм, товщина зовнішньої стінки – не менше 2,5 мм. 2. Склопакет: моноскло 4мм. 3. Фурнітура. відкривне з штульпом 4. Товщина армування віконного профіля: не менше 1.2 мм. Металопластикові вікна 1 шт, з них: 1 шт. – ширина 960 мм х висота 1360 мм - відкривні Металопластикові двері : загальна площа – 3,408м2; кількість – 2 шт.; колір –білий. 1. Профіль ПВХ дверний, монтажна глибина не менше 60 мм, ширина стулки не менше 92мм. 2. Склопакет: мдф плита товщиною 24мм. 3. Фурнітура: замок – рейка нажимний, серцевина к/к.. 4. Товщина армування дверного профіля: квадратне не менше 1,5 мм. 5. Додатково: алюмінієвий поріг. Металопластикові двері - 2 шт, з них: 1 шт. – ширина 870 мм х висота 1750 мм - відкривні 1 шт. – ширина 920 мм х висота 2050 мм - відкривні Металопластикова конструкція: загальна площа – 19,673м2; кількість – 5 шт.; колір –білий. 1. Профіль ПВХ, монтажна глибина не менше 60 мм, ширина стулки не менше 92мм. 2. Склопакет: сендвіч товщиною 24мм., склопакет прозорий товщиною 24мм. 3. Фурнітура: замок – рейка нажимний, серцевина к/к., поворотня. 4. Товщина армування профіля: квадратне не менше 1,5 мм. 5. Додатково: алюмінієвий поріг, зєднювач підсилювач 2490мм-3 шт, кутовий зєднювач 90* 2490мм.-1 шт. Металопластикові конструкції – 5 шт, з них: 1 шт. – ширина 2750 мм х висота 2490 мм - відкривна стулка 840*600 1 шт. – ширина 1500 мм х висота 2490 мм - глуха. 1 шт. – ширина 800 мм х висота 2490 мм - двері відкривні 1 шт. – ширина 1700 мм х висота 2490 мм - глуха. 1 шт. – ширина 1160 мм х висота 2490 мм - глуха. |
| 5 | Обґрунтування розміру бюджетного призначення | Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку до кошторисів за загальним та спеціальним фондами ДДПУ на 2022 рік і складає 770 000, 00 грн |
| 6 | Очікувана вартість предмета закупівлі | 770 000, 00 грн з ПДВ |
| 7 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Очікувана вартість закупівлі сформована відповідно до комерційних пропозицій, отриманих від виробників та офіційних представників виробників зазначеної продукції |