Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

| 1 | Назва предмета закупівлі | Металопластикові вікна, металопластикові двері та супутня продукція ДК 021:2015: 44210000-5 — Конструкції та їх частини Лот 1 Металопластикові вікна, металопластикові двері та супутня продукція для бібліотеки університету (ДК 021:2015 44210000-5 Конструкції та їх частини) Лот 2 Металопластикові вікна, металопластикові двері та супутня продукція для інституту музичного мистецтва (ДК 021:2015 44210000-5 Конструкції та їх частини) Лот 3 Металопластикові вікна, металопластикові двері та супутня продукція для історичного факультету (ДК 021:2015 44210000-5 Конструкції та їх частини) Лот 4 Металопластикові вікна, металопластикові двері та супутня продукція для гуртожитку університету (ДК 021:2015 44210000-5 Конструкції та їх частини) Лот 5 Металопластикові вікна, металопластикові двері та супутня продукція для інституту фізичної культури і здоров’я (ДК 021:2015 44210000-5 Конструкції та їх частини) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Вид процедури | Відкриті торги |
| 3 | Ідентифікатор закупівлі | UA-2021-11-08-015769-b |
| 4 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | - Лот 1 Металопластикові вікна, металопластикові двері та супутня продукція для бібліотеки університету (ДК 021:2015 44210000-5 Конструкції та їх частини) - Технічні, якісні та кількісні вимоги до Товару - Якість Товару, що поставляється, повинна відповідати вимогам до товарів цього типу. На підтвердження Учасник повинен надати: - сертифікат відповідності профілів полiвiнiлхлоридних для огороджувальних будівельних конструкцій щодо відповідності до ДСТУ Б В.2.7-130:2007; - сертифікат ISO на систему управління якістю на виробництво профілів полiвiнiлхлоридних; - протокол випробувань на відповідність профілів полiвiнiлхлоридних для огороджувальних будівельних конструкцій щодо відповідності до ДСТУ Б В 2.7-130:2007 пп.5.2.3-5.2.5, 5.3.1, 5.3.7; - протокол випробувань профілю полiвiнiлхлоридних на визначення групи горючості (не менше Г2 згідно ДСТУ 8829:2019 Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів - матеріали помірної горючості, ДБН В.1.1-7:2016); - висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на профілі полівінілхлоридні для огороджувальних будівельних конструкцій щодо відповідності до ДСТУ Б В.2.7-130:2007; - сертифікат відповідності склопакетів щодо відповідності до ДСТУ Б EN 1279-1:2013 р.4,5; ДСТУ Б EN 1279-2:2013 п.4.1, п.4.2; ДСТУ Б EN 1279-3:2013 п.4.3, 4.4; ДСТУ Б EN 1279-5:2013 п.4.3.2.12, п.4.3.2.13; ДСТУ Б EN 1279-6:2013 Додаток А.; - сертифікат на систему управління якістю щодо відповідності до ДСТУ EN ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги» на виробництво склопакетів енергозберігаючих; - протокол випробовування склопакетів щодо відповідності до ДСТУ Б EN 1279-1:2013 р.4,5; ДСТУ Б EN 1279-2:2013 п.4.1, п.4.2;; ДСТУ Б EN 1279-3:2013 п.4.3, 4.4; ДСТУ Б EN 1279-5:2013 п.4.3.2.12, п.4.3.2.13; ДСТУ Б EN 1279-6:2013 Додаток А.; - сертифікат відповідності на металопластикові блоки щодо відповідності до ДСТУ EN 14351-1:2020 пп. 4.2, 4.3, 4.5, 4.9, 4.11, 4.12, 4.14, 4.21; ДБН В.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель п. 6.2.; - сертифікат на систему управління якістю щодо відповідності до ДСТУ EN ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги» на виробництво віконних та дверних блоків з профілів ПВХ; - протокол випробувань металопластикового віконного блоку із вказаною формулою склопакету, як у даній технічній специфікації щодо відповідності до пп. 4.2, 4.5, 4.9, 4.11, 4.12, 4.14, 4.21 ДСТУ EN 14351-1:2020, 4.21; п. 6.2 ДБН В.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель; - сертифікат відповідності на фурнітуру; - висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на фурнітуру; - сертифікат відповідності на сендвіч-панелі полівінілхлоридні для вікон та дверей; - висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на сендвіч-панелі полівінілхлоридні для вікон та дверей; - сертифікат відповідності на армування; - висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на армування; - протокол випробувань відповідності на армування; - сертифікат відповідності на підвіконня полiвiнiлхлоридні; - висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на підвіконня полiвiнiлхлоридні; - протокол випробувань відповідності на підвіконня полiвiнiлхлоридні. - Доставка товару (адреси вказано у Додатку №4 «ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ»), а також завантажувально-розвантажувальні роботи, демонтаж та монтаж конструкцій у місцях поставки здійснюються Постачальником своїми силами та за власний рахунок, про що у складі пропозиції надається гарантійний лист. - Учасник у тендерній пропозиції подає паспорт на металопластикові конструкції та схему їх монтажу. У паспорті вказуються комплектуючі, які використані при виготовленні конструкцій, усі технічні характеристики, необхідні для визначення відповідності вимогам замовника, а також повинно бути графічне зображення конструкцій з чіткими розмірами. - Схема монтажу металопластикових конструкцій має містити інформацію про кількістю елементів кріплення, їх тип, тощо у відповідності до ДСТУ (ТУ, ДБН) та повинна бути затверджена виробником у встановленому порядку. - У складі тендерної пропозиції учасник торгів повинен надати документальне підтвердження від заводу-виробника про відповідність пропонованих металопластикових конструкцій вимогам діючих в Україні нормативних актів та містити інформацію про усі технічні характеристики. - Технічні характеристики мають відповідати технічним вимогам товару або бути кращими. - Гарантійний термін на товар повинен складати не менше 5 (п’яти) років. У складі пропозиції Учасник повинен надати довідку із зазначенням гарантійного терміну пропонованого ним товару. - В пропозиції Учасник повинен чітко зазначати фірму виробника та модель пропонованого товару. Недотримання вищевказаної вимоги є підставою для відхилення тендерної пропозиції Учасника. - Місце поставки: Лесі Українки, 2 Дрогобич, Львівська область. - Металопластикові вікна:загальна площа – 193,30 м2; кількість – 62 шт.; колір – білий. - 1. Профіль: ПВХ 6-ти камерний, монтажна глибина не менше 70 мм, товщина зовнішньої стінки – не менше 2,6 мм. - 2. Склопакет:2-камерний, енергозберігаючий - 40 мм, формула: 4-16arg-4-12arg-4i - 3. Фурнітура: повортно-ухильна. - 4. Приведений опір теплопередачі: 0,90 м2 К/Вт і більше. - 5. Товщина армування віконного профіля: не менше 1.2 мм. - Металопластикові вікна 62 шт, з них: - 3 шт. – ширина 1470 мм х висота 2400 мм - відкривні - 1 шт. – ширина 1640 мм х висота 2380 мм - відкривні - 9 шт. – ширина 1520 мм х висота 2050 мм - відкривні - 9 шт. – ширина 1040 мм х висота 2400 мм - відкривні - 1 шт. – ширина 600 мм х висота 1030 мм - відкривні - 3 шт. – ширина 1050 мм х висота 2050 мм - відкривні - 3 шт. – ширина 2430 мм х висота 2400 мм - відкривні - 1 шт. – ширина 1470 мм х висота 2550 мм - відкривні - 2 шт. – ширина 1300 мм х висота 2400 мм - відкривні - 1 шт. – ширина 1480 мм х висота 4160 мм - відкривні - 3 шт. – ширина 1640 мм х висота 2400 мм - відкривні - 2 шт. – ширина 1850 мм х висота 3220 мм - відкривні - 1 шт. – ширина 1840 мм х висота 2400 мм - відкривні - 1 шт. – ширина 1900 мм х висота 3120 мм - відкривні - 2 шт. – ширина 1300 мм х висота 2400 мм - відкривні - 1 шт. – ширина 1850 мм х висота 2400 мм - відкривні - 6 шт. – ширина 1550 мм х висота 2400 мм - відкривні - 1 шт. – ширина 1650 мм х висота 2400 мм - відкривні - 2 шт. – ширина 1850 мм х висота 2400 мм - відкривні - 9 шт. – ширина 700 мм х висота 450 мм - відкривні - 1 шт. – ширина 1850 мм х висота 2470 мм - відкривні, Арка - Відливи металеві з заглушками: довжина – 77,25 м/п; колір – білий. - Підвіконники ПВХ з заглушками: довжина – 84,17 м/п; колір – білий. - Металопластикові двері : загальна площа – 19,352м2; кількість–5 шт.; колір –білий. - 1. Профіль ПВХ дверний, монтажна глибина не менше 60 мм, ширина стулки не менше 116мм. - 2. Склопакет: 2-камерний, енергозберігаючий - 32 мм, формула: 4-10arg-4-10arg-4i /Сендвіч-панель 32мм. - 3. Фурнітура: замок – рейка роликовий. - 4. Товщина армування дверного профіля: квадратне не менше 2,0 мм. - 5. Додатково: алюмінієвий поріг, дотягувач, ручка офісна. - Металопластикові двері - 5 шт, з них: - 1 шт. – ширина 1340 мм х висота 1840 мм - відкривні - 3 шт. – ширина 870 мм х висота 3080 мм - відкривні - 1 шт. – ширина 2424 мм х висота 3650 мм - відкривні - *Будь – яке послання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника в даній тендерній документації застосовується із виразом «або еквівалент») Лот 2 Металопластикові вікна, металопластикові двері та супутня продукція для інституту музичного мистецтва (ДК 021:2015 44210000-5 Конструкції та їх частини) Технічні, якісні та кількісні вимоги до Товару Якість Товару, що поставляється, повинна відповідати вимогам до товарів цього типу. На підтвердження Учасник повинен надати: - сертифікат відповідності профілів полiвiнiлхлоридних для огороджувальних будівельних конструкцій щодо відповідності до ДСТУ Б В.2.7-130:2007; - сертифікат ISO на систему управління якістю на виробництво профілів полiвiнiлхлоридних; - протокол випробувань на відповідність профілів полiвiнiлхлоридних для огороджувальних будівельних конструкцій щодо відповідності до ДСТУ Б В 2.7-130:2007 пп.5.2.3-5.2.5, 5.3.1, 5.3.7; - протокол випробувань профілю полiвiнiлхлоридних на визначення групи горючості (не менше Г2 згідно ДСТУ 8829:2019 Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів - матеріали помірної горючості, ДБН В.1.1-7:2016); - висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на профілі полівінілхлоридні для огороджувальних будівельних конструкцій щодо відповідності до ДСТУ Б В.2.7-130:2007; - сертифікат відповідності склопакетів щодо відповідності до ДСТУ Б EN 1279-1:2013 р.4,5; ДСТУ Б EN 1279-2:2013 п.4.1, п.4.2; ДСТУ Б EN 1279-3:2013 п.4.3, 4.4; ДСТУ Б EN 1279-5:2013 п.4.3.2.12, п.4.3.2.13; ДСТУ Б EN 1279-6:2013 Додаток А.; - сертифікат на систему управління якістю щодо відповідності до ДСТУ EN ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги» на виробництво склопакетів енергозберігаючих; - протокол випробовування склопакетів щодо відповідності до ДСТУ Б EN 1279-1:2013 р.4,5; ДСТУ Б EN 1279-2:2013 п.4.1, п.4.2;; ДСТУ Б EN 1279-3:2013 п.4.3, 4.4; ДСТУ Б EN 1279-5:2013 п.4.3.2.12, п.4.3.2.13; ДСТУ Б EN 1279-6:2013 Додаток А.; - сертифікат відповідності на металопластикові блоки щодо відповідності до ДСТУ EN 14351-1:2020 пп. 4.2, 4.3, 4.5, 4.9, 4.11, 4.12, 4.14, 4.21; ДБН В.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель п. 6.2.; - сертифікат на систему управління якістю щодо відповідності до ДСТУ EN ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги» на виробництво віконних та дверних блоків з профілів ПВХ; - протокол випробувань металопластикового віконного блоку із вказаною формулою склопакету, як у даній технічній специфікації щодо відповідності до пп. 4.2, 4.5, 4.9, 4.11, 4.12, 4.14, 4.21 ДСТУ EN 14351-1:2020, 4.21; п. 6.2 ДБН В.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель; - сертифікат відповідності на фурнітуру; - висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на фурнітуру; - сертифікат відповідності на сендвіч-панелі полівінілхлоридні для вікон та дверей; - висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на сендвіч-панелі полівінілхлоридні для вікон та дверей; - сертифікат відповідності на армування; - висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на армування; - протокол випробувань відповідності на армування; - сертифікат відповідності на підвіконня полiвiнiлхлоридні; - висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на підвіконня полiвiнiлхлоридні; - протокол випробувань відповідності на підвіконня полiвiнiлхлоридні. Доставка товару (адреси вказано у Додатку №4 «ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ»), а також завантажувально-розвантажувальні роботи, демонтаж та монтаж конструкцій у місцях поставки здійснюються Постачальником своїми силами та за власний рахунок, про що у складі пропозиції надається гарантійний лист. Учасник у тендерній пропозиції подає паспорт на металопластикові конструкції та схему їх монтажу. У паспорті вказуються комплектуючі, які використані при виготовленні конструкцій, усі технічні характеристики, необхідні для визначення відповідності вимогам замовника, а також повинно бути графічне зображення конструкцій з чіткими розмірами. Схема монтажу металопластикових конструкцій має містити інформацію про кількістю елементів кріплення, їх тип, тощо у відповідності до ДСТУ (ТУ, ДБН) та повинна бути затверджена виробником у встановленому порядку. У складі тендерної пропозиції учасник торгів повинен надати документальне підтвердження від заводу-виробника про відповідність пропонованих металопластикових конструкцій вимогам діючих в Україні нормативних актів та містити інформацію про усі технічні характеристики. Технічні характеристики мають відповідати технічним вимогам товару або бути кращими. Гарантійний термін на товар повинен складати не менше 5 (п’яти) років. У складі пропозиції Учасник повинен надати довідку із зазначенням гарантійного терміну пропонованого ним товару. В пропозиції Учасник повинен чітко зазначати фірму виробника та модель пропонованого товару. Недотримання вищевказаної вимоги є підставою для відхилення тендерної пропозиції Учасника. Місце поставки: Івана Франка, 11, Дрогобич, Львівська область. Металопластикові вікна:загальна площа – 147,5739 м2; кількість – 57 шт.; колір – білий. 1. Профіль: ПВХ 6-ти камерний, монтажна глибина не менше 70 мм, товщина зовнішньої стінки – не менше 2,6 мм. 2. Склопакет:2-камерний, енергозберігаючий - 40 мм, формула: 4-16arg-4-12arg-4i 3. Фурнітура: повортно-ухильна. 4. Приведений опір теплопередачі: 0,90 м2 К/Вт і більше. 5. Товщина армування віконного профіля: не менше 1.2 мм. Металопластикові вікна 57 шт, з них: 1 шт. – ширина 1150 мм х висота 1570 мм - відкривні 12 шт. – ширина 1410 мм х висота 2270 мм - відкривні 1 шт. – ширина 1100 мм х висота 5100 мм - відкривні 4 шт. – ширина 1450 мм х висота 2270 мм - відкривні 1 шт. – ширина 1440 мм х висота 3100 мм - відкривні 12 шт. – ширина 1150 мм х висота 2330 мм - відкривні 2 шт. – ширина 600 мм х висота 450 мм - відкривні 4 шт. – ширина 900 мм х висота 600 мм - відкривні 1 шт. – ширина 1100 мм х висота 1400 мм - відкривні 3 шт. – ширина 1150 мм х висота 2120 мм - відкривні, Арка 1 шт. – ширина 1420 мм х висота 3000 мм - відкривні, Арка 12 шт. – ширина 1200 мм х висота 2000 мм - відкривні 2 шт. – ширина 1130 мм х висота 2140 мм - відкривні, Арка 1 шт. – ширина 1440 мм х висота 2140 мм - відкривні Відливи металеві з заглушками: довжина – 67,31 м/п; колір – білий. Підвіконники ПВХ з заглушками: довжина – 68,97 м/п; колір – білий. Металопластикові двері : загальна площа – 3,3264м2; кількість – 1 шт.; колір –білий. 1. Профіль ПВХ дверний, монтажна глибина не менше 60 мм, ширина стулки не менше 92мм. 2. Склопакет: 2-камерний, енергозберігаючий - 32 мм, формула: 4-10arg-4-10arg-4i /Сендвіч-панель 32мм. 3. Фурнітура: замок – нажимний. 4. Товщина армування дверного профіля: квадратне не менше 1,5 мм. 5. Додатково: алюмінієвий поріг. Металопластикові двері 1 шт, з них: 1 шт. – ширина 1080 мм х висота 3080 мм - відкривні *Будь – яке послання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника в даній тендерній документації застосовується із виразом «або еквівалент») Лот 3 Металопластикові вікна, металопластикові двері та супутня продукція для історичного факультету (ДК 021:2015 44210000-5 Конструкції та їх частини) Технічні, якісні та кількісні вимоги до Товару Якість Товару, що поставляється, повинна відповідати вимогам до товарів цього типу. На підтвердження Учасник повинен надати: - сертифікат відповідності профілів полiвiнiлхлоридних для огороджувальних будівельних конструкцій щодо відповідності до ДСТУ Б В.2.7-130:2007; - сертифікат ISO на систему управління якістю на виробництво профілів полiвiнiлхлоридних; - протокол випробувань на відповідність профілів полiвiнiлхлоридних для огороджувальних будівельних конструкцій щодо відповідності до ДСТУ Б В 2.7-130:2007 пп.5.2.3-5.2.5, 5.3.1, 5.3.7; - протокол випробувань профілю полiвiнiлхлоридних на визначення групи горючості (не менше Г2 згідно ДСТУ 8829:2019 Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів - матеріали помірної горючості, ДБН В.1.1-7:2016); - висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на профілі полівінілхлоридні для огороджувальних будівельних конструкцій щодо відповідності до ДСТУ Б В.2.7-130:2007; - сертифікат відповідності склопакетів щодо відповідності до ДСТУ Б EN 1279-1:2013 р.4,5; ДСТУ Б EN 1279-2:2013 п.4.1, п.4.2; ДСТУ Б EN 1279-3:2013 п.4.3, 4.4; ДСТУ Б EN 1279-5:2013 п.4.3.2.12, п.4.3.2.13; ДСТУ Б EN 1279-6:2013 Додаток А.; - сертифікат на систему управління якістю щодо відповідності до ДСТУ EN ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги» на виробництво склопакетів енергозберігаючих; - протокол випробовування склопакетів щодо відповідності до ДСТУ Б EN 1279-1:2013 р.4,5; ДСТУ Б EN 1279-2:2013 п.4.1, п.4.2;; ДСТУ Б EN 1279-3:2013 п.4.3, 4.4; ДСТУ Б EN 1279-5:2013 п.4.3.2.12, п.4.3.2.13; ДСТУ Б EN 1279-6:2013 Додаток А.; - сертифікат відповідності на металопластикові блоки щодо відповідності до ДСТУ EN 14351-1:2020 пп. 4.2, 4.3, 4.5, 4.9, 4.11, 4.12, 4.14, 4.21; ДБН В.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель п. 6.2.; - сертифікат на систему управління якістю щодо відповідності до ДСТУ EN ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги» на виробництво віконних та дверних блоків з профілів ПВХ; - протокол випробувань металопластикового віконного блоку із вказаною формулою склопакету, як у даній технічній специфікації щодо відповідності до пп. 4.2, 4.5, 4.9, 4.11, 4.12, 4.14, 4.21 ДСТУ EN 14351-1:2020, 4.21; п. 6.2 ДБН В.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель; - сертифікат відповідності на фурнітуру; - висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на фурнітуру; - сертифікат відповідності на армування; - висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на армування; - протокол випробувань відповідності на армування. Доставка товару (адреси вказано у Додатку №4 «ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ»), а також завантажувально-розвантажувальні роботи, демонтаж та монтаж конструкцій у місцях поставки здійснюються Постачальником своїми силами та за власний рахунок, про що у складі пропозиції надається гарантійний лист. Учасник у тендерній пропозиції подає паспорт на металопластикові конструкції та схему їх монтажу. У паспорті вказуються комплектуючі, які використані при виготовленні конструкцій, усі технічні характеристики, необхідні для визначення відповідності вимогам замовника, а також повинно бути графічне зображення конструкцій з чіткими розмірами. Схема монтажу металопластикових конструкцій має містити інформацію про кількістю елементів кріплення, їх тип, тощо у відповідності до ДСТУ (ТУ, ДБН) та повинна бути затверджена виробником у встановленому порядку. У складі тендерної пропозиції учасник торгів повинен надати документальне підтвердження від заводу-виробника про відповідність пропонованих металопластикових конструкцій вимогам діючих в Україні нормативних актів та містити інформацію про усі технічні характеристики. Технічні характеристики мають відповідати технічним вимогам товару або бути кращими. Гарантійний термін на товар повинен складати не менше 5 (п’яти) років. У складі пропозиції Учасник повинен надати довідку із зазначенням гарантійного терміну пропонованого ним товару. В пропозиції Учасник повинен чітко зазначати фірму виробника та модель пропонованого товару. Недотримання вищевказаної вимоги є підставою для відхилення тендерної пропозиції Учасника. Місце поставки: Івана Франка, 36, Дрогобич, Львівська область. Металопластикові вікна:загальна площа – 19,8369 м2; кількість – 7 шт.; колір – білий. 1. Профіль: ПВХ 6-ти камерний, монтажна глибина не менше 70 мм, товщина зовнішньої стінки – не менше 2,6 мм. 2. Склопакет:2-камерний, енергозберігаючий - 40 мм, формула: 4-16arg-4-12arg-4i 3. Фурнітура: повортно-ухильна. 4. Приведений опір теплопередачі: 0,90 м2 К/Вт і більше. 5. Товщина армування віконного профіля: не менше 1.2 мм. Металопластикові вікна 7 шт, з них: 6 шт. – ширина 1240 мм х висота 2370 мм - відкривні 1 шт. – ширина 930 мм х висота 2370 мм - відкривні Відливи металеві з заглушками: довжина – 12,57 м/п; колір – білий. *Будь – яке послання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника в даній тендерній документації застосовується із виразом «або еквівалент») Лот 4 Металопластикові вікна, металопластикові двері та супутня продукція для гуртожитку університету (ДК 021:2015 44210000-5 Конструкції та їх частини) Технічні, якісні та кількісні вимоги до Товару Якість Товару, що поставляється, повинна відповідати вимогам до товарів цього типу. На підтвердження Учасник повинен надати: - сертифікат відповідності профілів полiвiнiлхлоридних для огороджувальних будівельних конструкцій щодо відповідності до ДСТУ Б В.2.7-130:2007; - сертифікат ISO на систему управління якістю на виробництво профілів полiвiнiлхлоридних; - протокол випробувань на відповідність профілів полiвiнiлхлоридних для огороджувальних будівельних конструкцій щодо відповідності до ДСТУ Б В 2.7-130:2007 пп.5.2.3-5.2.5, 5.3.1, 5.3.7; - протокол випробувань профілю полiвiнiлхлоридних на визначення групи горючості (не менше Г2 згідно ДСТУ 8829:2019 Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів - матеріали помірної горючості, ДБН В.1.1-7:2016); - висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на профілі полівінілхлоридні для огороджувальних будівельних конструкцій щодо відповідності до ДСТУ Б В.2.7-130:2007; - сертифікат відповідності склопакетів щодо відповідності до ДСТУ Б EN 1279-1:2013 р.4,5; ДСТУ Б EN 1279-2:2013 п.4.1, п.4.2; ДСТУ Б EN 1279-3:2013 п.4.3, 4.4; ДСТУ Б EN 1279-5:2013 п.4.3.2.12, п.4.3.2.13; ДСТУ Б EN 1279-6:2013 Додаток А.; - сертифікат на систему управління якістю щодо відповідності до ДСТУ EN ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги» на виробництво склопакетів енергозберігаючих; - протокол випробовування склопакетів щодо відповідності до ДСТУ Б EN 1279-1:2013 р.4,5; ДСТУ Б EN 1279-2:2013 п.4.1, п.4.2;; ДСТУ Б EN 1279-3:2013 п.4.3, 4.4; ДСТУ Б EN 1279-5:2013 п.4.3.2.12, п.4.3.2.13; ДСТУ Б EN 1279-6:2013 Додаток А.; - сертифікат відповідності на металопластикові блоки щодо відповідності до ДСТУ EN 14351-1:2020 пп. 4.2, 4.3, 4.5, 4.9, 4.11, 4.12, 4.14, 4.21; ДБН В.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель п. 6.2.; - сертифікат на систему управління якістю щодо відповідності до ДСТУ EN ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги» на виробництво віконних та дверних блоків з профілів ПВХ; - протокол випробувань металопластикового віконного блоку із вказаною формулою склопакету, як у даній технічній специфікації щодо відповідності до пп. 4.2, 4.5, 4.9, 4.11, 4.12, 4.14, 4.21 ДСТУ EN 14351-1:2020, 4.21; п. 6.2 ДБН В.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель; - сертифікат відповідності на фурнітуру; - висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на фурнітуру; - сертифікат відповідності на армування; - висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на армування; - протокол випробувань відповідності на армування. Доставка товару (адреси вказано у Додатку №4 «ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ»), а також завантажувально-розвантажувальні роботи, демонтаж та монтаж конструкцій у місцях поставки здійснюються Постачальником своїми силами та за власний рахунок, про що у складі пропозиції надається гарантійний лист. Учасник у тендерній пропозиції подає паспорт на металопластикові конструкції та схему їх монтажу. У паспорті вказуються комплектуючі, які використані при виготовленні конструкцій, усі технічні характеристики, необхідні для визначення відповідності вимогам замовника, а також повинно бути графічне зображення конструкцій з чіткими розмірами. Схема монтажу металопластикових конструкцій має містити інформацію про кількістю елементів кріплення, їх тип, тощо у відповідності до ДСТУ (ТУ, ДБН) та повинна бути затверджена виробником у встановленому порядку. У складі тендерної пропозиції учасник торгів повинен надати документальне підтвердження від заводу-виробника про відповідність пропонованих металопластикових конструкцій вимогам діючих в Україні нормативних актів та містити інформацію про усі технічні характеристики. Технічні характеристики мають відповідати технічним вимогам товару або бути кращими. Гарантійний термін на товар повинен складати не менше 5 (п’яти) років. У складі пропозиції Учасник повинен надати довідку із зазначенням гарантійного терміну пропонованого ним товару. В пропозиції Учасник повинен чітко зазначати фірму виробника та модель пропонованого товару. Недотримання вищевказаної вимоги є підставою для відхилення тендерної пропозиції Учасника. Місце поставки: Володимира Великого, 5, Дрогобич, Львівська область. Металопластикові вікна:загальна площа – 725,3625 м2; кількість – 345 шт.; колір – білий. 1. Профіль: ПВХ 6-ти камерний, монтажна глибина не менше 70 мм, товщина зовнішньої стінки – не менше 2,6 мм. 2. Склопакет:2-камерний, енергозберігаючий - 40 мм, формула: 4-16arg-4-12arg-4i 3. Фурнітура: повортно-ухильна. 4. Приведений опір теплопередачі: 0,90 м2 К/Вт і більше. 5. Товщина армування віконного профіля: не менше 1.2 мм. Металопластикові вікна 345 шт, з них: 345 шт. – ширина 1450 мм х висота 1450 мм - відкривні Відливи металеві з заглушками: довжина – 500,25 м/п; колір – білий. *Будь – яке послання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника в даній тендерній документації застосовується із виразом «або еквівалент») Лот 5 Металопластикові вікна, металопластикові двері та супутня продукція для інституту фізичної культури і здоров’я (ДК 021:2015 44210000-5 Конструкції та їх частини) Технічні, якісні та кількісні вимоги до Товару Якість Товару, що поставляється, повинна відповідати вимогам до товарів цього типу. На підтвердження Учасник повинен надати: - сертифікат відповідності профілів полiвiнiлхлоридних для огороджувальних будівельних конструкцій щодо відповідності до ДСТУ Б В.2.7-130:2007; - сертифікат ISO на систему управління якістю на виробництво профілів полiвiнiлхлоридних; - протокол випробувань на відповідність профілів полiвiнiлхлоридних для огороджувальних будівельних конструкцій щодо відповідності до ДСТУ Б В 2.7-130:2007 пп.5.2.3-5.2.5, 5.3.1, 5.3.7; - протокол випробувань профілю полiвiнiлхлоридних на визначення групи горючості (не менше Г2 згідно ДСТУ 8829:2019 Пожежовибухонебезпечність речовин і матеріалів - матеріали помірної горючості, ДБН В.1.1-7:2016); - висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на профілі полівінілхлоридні для огороджувальних будівельних конструкцій щодо відповідності до ДСТУ Б В.2.7-130:2007; - сертифікат відповідності склопакетів щодо відповідності до ДСТУ Б EN 1279-1:2013 р.4,5; ДСТУ Б EN 1279-2:2013 п.4.1, п.4.2; ДСТУ Б EN 1279-3:2013 п.4.3, 4.4; ДСТУ Б EN 1279-5:2013 п.4.3.2.12, п.4.3.2.13; ДСТУ Б EN 1279-6:2013 Додаток А.; - сертифікат на систему управління якістю щодо відповідності до ДСТУ EN ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги» на виробництво склопакетів енергозберігаючих; - протокол випробовування склопакетів щодо відповідності до ДСТУ Б EN 1279-1:2013 р.4,5; ДСТУ Б EN 1279-2:2013 п.4.1, п.4.2;; ДСТУ Б EN 1279-3:2013 п.4.3, 4.4; ДСТУ Б EN 1279-5:2013 п.4.3.2.12, п.4.3.2.13; ДСТУ Б EN 1279-6:2013 Додаток А.; - сертифікат відповідності на металопластикові блоки щодо відповідності до ДСТУ EN 14351-1:2020 пп. 4.2, 4.3, 4.5, 4.9, 4.11, 4.12, 4.14, 4.21; ДБН В.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель п. 6.2.; - сертифікат на систему управління якістю щодо відповідності до ДСТУ EN ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги» на виробництво віконних та дверних блоків з профілів ПВХ; - протокол випробувань металопластикового блоку щодо відповідності до пп. 4.2, 4.5, 4.9, 4.11, 4.12, 4.14, 4.21 ДСТУ EN 14351-1:2020, 4.21; п. 6.2 ДБН В.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель; - сертифікат відповідності на фурнітуру; - висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на фурнітуру; - сертифікат відповідності на сендвіч-панелі полівінілхлоридні для вікон та дверей; - висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на сендвіч-панелі полівінілхлоридні для вікон та дверей. - сертифікат відповідності на армування; - висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на армування; - протокол випробувань відповідності на армування. Доставка товару (адреси вказано у Додатку №4 «ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ»), а також завантажувально-розвантажувальні роботи, демонтаж та монтаж конструкцій у місцях поставки здійснюються Постачальником своїми силами та за власний рахунок, про що у складі пропозиції надається гарантійний лист. Учасник у тендерній пропозиції подає паспорт на металопластикові конструкції та схему їх монтажу. У паспорті вказуються комплектуючі, які використані при виготовленні конструкцій, усі технічні характеристики, необхідні для визначення відповідності вимогам замовника, а також повинно бути графічне зображення конструкцій з чіткими розмірами. Схема монтажу металопластикових конструкцій має містити інформацію про кількістю елементів кріплення, їх тип, тощо у відповідності до ДСТУ (ТУ, ДБН) та повинна бути затверджена виробником у встановленому порядку. У складі тендерної пропозиції учасник торгів повинен надати документальне підтвердження від заводу-виробника про відповідність пропонованих металопластикових конструкцій вимогам діючих в Україні нормативних актів та містити інформацію про усі технічні характеристики. Технічні характеристики мають відповідати технічним вимогам товару або бути кращими. Гарантійний термін на товар повинен складати не менше 5 (п’яти) років. У складі пропозиції Учасник повинен надати довідку із зазначенням гарантійного терміну пропонованого ним товару. В пропозиції Учасник повинен чітко зазначати фірму виробника та модель пропонованого товару. Недотримання вищевказаної вимоги є підставою для відхилення тендерної пропозиції Учасника. Місце поставки: пл. Театральна, 2, Дрогобич, Львівська область. Металопластикова перегородка:загальна площа – 8,652 м2; кількість – 1 шт.; колір – білий. 1. Профіль: ПВХ 5-ти камерний, монтажна глибина не менше 60 мм, товщина зовнішньої стінки – не менше 2,6 мм. 2. Склопакет: 1-камерний, сандвіч-панель 24мм. 3. Фурнітура: повортно-ухильна. 4. Товщина армування віконного профіля: не менше 1.2 мм. Металопластикова перегородка 1 шт, з них: 1 шт. – ширина 2460 мм х висота 3530 мм - відкривні *Будь – яке послання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника в даній тендерній документації застосовується із виразом «або еквівалент») |
| 5 | Обґрунтування розміру бюджетного призначення | Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до розрахунку до кошторисів за загальним та спеціальним фондами ДДПУ на 2021 рік і складає 3 990 000, 00 грн |
| 6 | Очікувана вартість предмета закупівлі | 3 325 000, 00 грн без ПДВ та відповідно 3 990 000, 00 грн з ПДВ |
| 7 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Очікувана вартість закупівлі сформована відповідно до комерційних пропозицій, отриманих від виробників та офіційних представників виробників зазначеної продукції |